# Checkliste Einbruchschutz

In dieser Checkliste sind alle Punkte aufgeführt, die sie bei der Sicherung Ihrer Wohnung oder Ihres Eigenheims berücksichtigen sollten.

Prüfen Sie alle Fenster, Türen und den Außenbereich und halten Sie die Ergebnisse in der Checkliste fest. So sehen sie rasch, welche Bereiche noch nachgerüstet werden können.

Sie selbst bestimmen dann den Umfang der Ihrem persönlichen Sicherheitsbedürfnis entsprechenden Maßnahmen.

# Grundstück und Nebengebäude

Trifft          Trifft

zu         nicht

zu

| Gartentore und Einfahrt sind durch eine Gegensprechanlage (eventuell mit Videokamera) gesichert. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ein Zaun erschwert ungebetenen Gästen den Zugang zum Grundstück. |  |  |
| Das Haus wird nicht durch dichte Bepflanzung verdeckt. |  |  |
| Zugänge und einbruchgefährdete Bereiche sind beleuchtbar. |  |  |
| Außensteckdosen sind von innen abschaltbar. |  |  |
| Es gibt keine Aufstiegshilfen (Mülltonnen und Gartenmöbel), die Einbrechern die Arbeit erleichtern. |  |  |
| Nebengebäude sind ausreichend gesichert . |  |  |
| ## Übergänge vom Nebengebäude zum Haus sind mit einer einbruchhemmenden Feuerschutztür gesichert. |  |  |
| ## Ein selbsthemmender Garagentorantrieb ist vorhanden. |  |  |
| Kellerlichtschächte sind durch Gitterroste mit Abhebesicherungen geschützt. |  |  |
| ## Eine Alarmanlage ist als Ergänzung zu den mechanischen Schutzmaßnahmen vorhanden. |  |  |

# Tür

Trifft          Trifft

zu          nicht

zu

| Der Türrahmen ist stabil mit dem Mauerwerk verbunden. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Das Türblatt ist massiv (4 Zentimeter oder stärker), Glaseinsätze sind durch Gitter geschützt oder aus einbruchhemmendem Glas. |  |  |
| Die Türbänder (Scharniere) liegen innen und sind gegen Aushebeln durch Hinterhaken gesichert. |  |  |
| Ein einbruchhemmendes Einsteckschloss ist vorhanden. |  |  |
| In das Schloss ist ein Profilzylinder mit Bohr- und Ziehschutz eingebaut. |  |  |
| Ein Schutzbeschlag, wenn möglich mit zusätzlicher Zylinderabdichtung, ist vorhanden. |  |  |
| Das Schließblech weist eine Stärke von 3 mm auf und ist 50 cm lang. |  |  |
| Ein Zusatzschloss oder eine Mehrfachverriegelung ist vorhanden. |  |  |
| Ein Türspion oder eine Gegensprechanlage (eventuell mit Videokamera) ist vorhanden. |  |  |
| Der Eingangsbereich ist ausreichend beleuchtet. |  |  |

##### Fenster

Trifft        Trifft

zu        nicht

zu

| Einbruchhemmende Fensterbeschläge sind vorhanden. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Die Fensterbeschläge haben abschließbare Fenstergriffe. |  |  |
| Oft gekippte Fenster sind mit Fensterschlössern mit Sperrbügel ausgestattet oder durch Fenstergitter gesichert. |  |  |
| Die Fenster sind gegebenenfalls mit Stangenschlössern ausgestattet. |  |  |
| Die Fenster sind auf der Scharnierseite mit einem Klappbügel gegen das Aushebeln gesichert. |  |  |
| Die Fenster sind mit einbruchhemmendem Verbundsicherheitsglas ausgerüstet. |  |  |
| Hebel von Fenstertüren auf Terrasse oder Balkon sind mit abschließbaren Sicherungen ausgestattet. |  |  |
| Fenstertüren sind mit einem zusätzlichen Kastenschloss gesichert. |  |  |
| Rollläden sind gegen das Hochschieben gesichert, die Verankerungspunkte sind von außen nicht zu erkennen. |  |  |
| Fensterläden sind gegen Aushebeln gesichert und Verschlüsse greifen sicher in das Mauerwerk. |  |  |

##### Notizen